Find the Network id,First ip,Last ip,Broadcast ip,Prefix length & Subnetmask

|  |  | 18.18.18.251 |  |  |  | 172.16.25.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network ID |  | 18.0.0.0 |  |  | Network ID | 172.16.0.0 |
| First-ip |  | 18.0.0.1 |  |  | First-ip | 172.16.0.1 |
| Last-ip |  | 18.255.255.254 |  |  | Last-ip | 172.16.255.254 |
| Broadcast-ip |  | 18.255.255.255 |  |  | Broadcast-ip | 172.16.255.255 |
| Prefix length |  | 8 |  |  | Prefix length | 16 |
| Subnetmask |  | 255.0.0.0 |  |  | Subnetmask | 255.255.0.0 |
| 1.1.0.10. Network ID; 1.0.0.0. First-ip; 1.0.0.1. Last-ip; 1.255.255.254. Broadcast-ip; 1.255.255.255. Prefix length; 8. Subnetmask; 255.0.0.0. | 50.0.1.0. Network ID; 50.0.0.0. First-ip; 50.0.0.1. Last-ip; 50.255.255.254. Broadcast-ip; 50.255.255.255. Prefix length; 8. Subnetmask; 255.0.0.0. |

Find the Network id,First ip,Last ip,Broadcast ip,Prefix length & Subnetmask

|  |  | 45.252.31.4 |  |  | 72.16.25.31 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network ID |  | 45.0.0.0 |  | Network ID | 72.0.0.0 |
| First-ip |  | 45.0.0.1 |  | First-ip | 72.0.0.1 |
| Last-ip |  | 45.255.255.254 |  | Last-ip | 72.255.255.254 |
| Broadcast-ip |  | 45.255.255.255 |  | Broadcast-ip | 72.255.255.255 |
| Prefix length |  | 8 |  | Prefix length | 8 |
| Subnetmask |  | 255.0.0.0 |  | Subnetmask | 255.0.0.0 |
| 128.16.0.10. Network ID; 128.16.0.0. First-ip; 128.16.0.1. Last-ip; 128.16.255.254. Broadcast-ip; 128.16.255.255. Prefix length; 16. Subnetmask; 255.255.0.0. | 150.0.1.0. Network ID; 150.0.0.0. First-ip; 150.0.0.1. Last-ip; 150.0.255.254. Broadcast-ip; 150.0.255.255. Prefix length; 16. Subnetmask; 255.255.0.0. |

Find the Network id,First ip,Last ip,Broadcast ip,Prefix length & Subnetmask

|  |  | 193.65.20.1 |  |  | 223.0.0.1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network ID |  | 193.65.20.0 |  | Network ID | 223.0.0.0 |  |
| First-ip |  | 193.65.20.1 |  | First-ip | 223.0.0.1 |  |
| Last-ip |  | 193.65.20.254 |  | Last-ip | 223.0.0.254 |  |
| Broadcast-ip |  | 193.65.20.255 |  | Broadcast-ip | 223.0.0.255 |  |
| Prefix length |  | 24 |  | Prefix length | 24 |  |
| Subnetmask |  | 255.255.255.0 |  | Subnetmask | 255.255.255.0 |  |
| 210.210.0.36. Network ID; 210.210.0.0. First-ip; 210.210.0.1. Last-ip; 210.210.0.254. Broadcast-ip; 210.210.0.255. Prefix length; 24. Subnetmask; 255.255.255.0. | 169.253.0.10. Network ID; 169.253.0.0. First-ip; 169.253.0.1. Last-ip; 169.253.255.254. Broadcast-ip; 192.253.255.255. Prefix length; 16. Subnetmask; 255.255.0.0. |

Find the Network id,First ip,Last ip,Broadcast ip,Prefix length & Subnetmask

|  |  | 99.88.25.142 |  |  |  | 63.201.63.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Network ID |  | 99.0.0.0 |  |  | Network ID | 63.0.0.0 |
| First-ip |  | 99.0.0.1 |  |  | First-ip | 63.0.0.1 |
| Last-ip |  | 99.255.255.254 |  |  | Last-ip | 63.255.255.254 |
| Broadcast-ip |  | 99.255.255.255. |  |  | Broadcast-ip | 63.255.255.255 |
| Prefix length |  | 8 |  |  | Prefix length | 8 |
| Subnetmask |  | 255.0.0.0 |  |  | Subnetmask | 255.0.0.0 |
| 23.53.121.40. Network ID; 23.0.0.0. First-ip; 23.0.0.1. Last-ip; 23.255.255.254. Broadcast-ip; 23.255.255.255. Prefix length; 8. Subnetmask; 255.0.0.0. | 14.0.0.10. Network ID; 14.0.0.0. First-ip; 14.0.0.1. Last-ip; 14.255.255.254. Broadcast-ip; 14.255.255.255. Prefix length; 8. Subnetmask; 255.0.0.0. |

Find the Network id,First ip,Last ip,Broadcast ip,Prefix length & Subnetmask

|  | 2.0.0.10 |  |  | 95.95.0.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Network ID | 2.0.0.0 |  | Network ID | 95.0.0.0 |
| First-ip | 2.0.0.1 |  | First-ip | 95.0.0.1 |
| Last-ip | 2.255.255.254 |  | Last-ip | 95.255.255.254 |
| Broadcast-ip | 2.255.255.255 |  | Broadcast-ip | 94.255.255.255.255 |
| Prefix length | 8 |  | Prefix length | 8 |
| Subnetmask | 255.0.0.0 |  | Subnetmask | 255.0.0.0 |
|  | 49.0.0.210. Network ID; 49.0.0.0. First-ip; 49.0.0.1. Last-ip; 49.255.255.254. Broadcast-ip; 49.255.255.255. Prefix length; 8. Subnetmask; 255.0.0.0. |

|  | 220.15.0.136 |
| --- | --- |
| Network ID | 220.15.0.0 |  |
| First-ip | 220.15.0.1 |
| Last-ip | 220.15.0.254 |
| Broadcast-ip | 220.15.0.255 |
| Prefix length | 24 |
| Subnetmask | 255.255.255.0 |